梧州市中医医院安防监控及存储扩容

系统要求参数附件

- 项目概况：

鉴于医院自身监管需求和反恐防范建设对公共场所视频监控录像存储时间的要求，医院本次新增国产视频监控存储服务器，必要性突出、技术成熟可行、实施风险低、综合效益显著，既能解决现有监控存储短板、筑牢医院安全防线，又能满足医疗合规要求、支撑智慧医院建设，是保障医院安全运营、提升管理效率的必要举措

- 需求参数表响应表

| 序号 | 项目名称 | 服务描述 | 数量 | 响应内容 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控及存储扩容系统 | 一、设备性能 1、 设备配置：≥1颗64位多核处理器，配置8GB内存，内置EMMC系统盘，最大可配置48块硬盘；最多支持3个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇。 2、★设备配置≥3个2.5G网口、1个2.5G管理口、1个Esata接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个VGA接口、1个HDMI接口，采用可热插拔1+1AC220V电源供电。 3、支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载。 4、可在操作界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失。 5、 支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，样机可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放。 6、 ★在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。 7、 样机均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有防篡改、防非法复制、数据（图像、音视频等）加密等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像（图像、视音频、结构化数据、索引数据等）应加保护，不被删除和覆盖。 8、★运行状态下，可自动识别域内所有设备，并通过“一键配置”选项配置完成存储模式后，可直接运行业务；通过一键配置快速部署网络，时间，阵列，存储池。 9、支持在WEB页面进行IP远程管理、管理Cluster集群功能、硬件故障检测、诊断等功能。支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设。 10、可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载，支持划分多个对象池，支持对象池的独立循环覆盖。 11、★支持以录像池维度配置过期时间，确保过期时间外的数据不可读。支持降级配功能，可允许损失一块硬盘的前提下先将阵列组建起来，后续再通过重构恢复阵列。 12、★配置240T存储总容量。 | 1项 |  |  |

梧州市中医医院视频监控及存储扩容项目服务价格表

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控及存储扩容项目： 一、设备性能 1、 设备配置：≥1颗64位多核处理器，配置8GB内存，内置EMMC系统盘，最大可配置48块硬盘；最多支持3个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇。 2、★设备配置≥3个2.5G网口、1个2.5G管理口、1个Esata接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个VGA接口、1个HDMI接口，采用可热插拔1+1AC220V电源供电。 3、支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载。 4、可在操作界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失。 5、 支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，样机可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放。 6、 ★在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。 7、 样机均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有防篡改、防非法复制、数据（图像、音视频等）加密等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像（图像、视音频、结构化数据、索引数据等）应加保护，不被删除和覆盖。 8、★运行状态下，可自动识别域内所有设备，并通过“一键配置”选项配置完成存储模式后，可直接运行业务；通过一键配置快速部署网络，时间，阵列，存储池。 9、支持在WEB页面进行IP远程管理、管理Cluster集群功能、硬件故障检测、诊断等功能。支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设。 10、可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载，支持划分多个对象池，支持对象池的独立循环覆盖。 11、★支持以录像池维度配置过期时间，确保过期时间外的数据不可读。支持降级配功能，可允许损失一块硬盘的前提下先将阵列组建起来，后续再通过重构恢复阵列。 12、★配置240T存储总容量。 | 1项 |  |

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装及调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等所有费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。

交货时间：签订合同之日起7日内安装完毕并交付使用。（竞标单位予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。） 地点：（采购人指定地点）

1、本项目的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品，竞标人按采购人的要求地址进行送货到位。若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。验收时，采购人有权要求成交供应商提供本项目中产品按照采购文件技术参数及要求进行现场验收，如发现成交供应商提供的产品有三个或三个以上产品性能不满足采购文件要求，采购单位有权拒绝接收本次采购全部货物，成交供应商承担全部费用及相应的法律责任。

2、成交供应商供货时须提供生产厂家出具的供货证明、售后服务承诺，在供货时须按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，结果必须符合验收标准要求，否则采购人有权取消其中标资格并将上报政府采购监管部门。中标人所提供的软硬件不得包含有任何侵犯第三方权益的内容和行为，否则由中标人负全责，投标人中标后必须提供投标货物生产厂家或国内总代理针对本项目的投标产品售后服务承诺书。

3、采购方在合同签订后将会和用户协商到货时间和安装调试时间，由供方技术工程师到现场进行安装调试；

4、安装调试完毕后，采购方与成交供应商代表共同按设备说明书和双方认定的标准对设备的各项技术指标进行检验，合格后，填写《验收单》及《保修卡》，完善相关手续。

5、供应商所投产品必须提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。

6、成交供应商提供货物时必须包含所有产品的原厂售后服务承诺函原件。

7、如设备需请第三方专业机构进行验收，成交供应商承担相关验收费用。

8、成交供应商专业技术人员通过完整的技术培训，保证用户完全掌握机器的性能及操作使用方法。

9、技术培训所发生的费用全部由成交供应商承担。

10、提供终身技术支持服务，免费维保期后能为买方提供有偿售后服务。

第一服务要求： 1、技术支持：提供7×24小时的技术支持服务，30分钟内故障处理电话响应服务。

2、巡检服务：提供每季度一次例行巡检服务，检测系统运行情况并提供巡检报告。

3、故障服务的现场响应时间小于24小时,即24小时内有能够处理故障的技术人员到达现场，并立即投入对故障的处理。

4、故障分析服务。供应商在完成排障，系统恢复正常运行后，应于3日内向（采购单位）提交书面报告。报告内容包括故障现象、原因，处理方法、配置变更内容、处理结果、可能存在的隐患以及今后避免问题的具体措施等。

5、服务期限内，供应商对保修范围内的全部系统进行的维护和保修，不得收取任何费用。

6、投标产品必须是整套全新且经由正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

7、供应商在未得到采购方许可的情况下，不得从事以下行为：在非故障处理和恢复的情况，改动系统连接和配置；随意通过系统账户进入系统；改动系统软件配置和口令；修改和删除系统内的文件；实施系统、软件升级；任何业务系统数据访问操作。

8、保密要求。供应商必须与采购单位签属保密协议，承担保密义务。供应商应采取有效预防措施，防止公司员工在合同执行期间将掌握的任何有关采购单位的机密或专有信息透露给任何未经授权人。

9、签订合同后，7天内仪器设备安装调试结束并交付使用。竞标供应商予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

10、厂家须设有24小时免费服务电话，成交供应商应提供常驻广西维保人员名单、联系电话等。质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后24小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责。

11、在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，竞标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。竞标人须负责设备的安装调试和的技术培训，解决货物的使用过程出现的各种问题及提供技术指导，质量保证期服务费用已包含在合同总价中，采购人不再支付费用。